CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN

GIẢI PHÁP SÀN NHẸ UBOT TỐI ƯU LỢI ÍCH CHO CÁC NHÀ THẦU

1. Họ và tên tác giả của sáng kiến: Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

2. Tên sáng kiến: Ứng dụng giải pháp tối ưu cho công trình xây dựng: kết cấu sàn bê tông cốt thép không dầm (sàn phẳng hai phương toàn khối).

3. Quyết định số 175/QĐ-HĐXDSK ngày 26/12/2017 của Hội đồng xét duyệt sáng kiến Sở Xây dựng.

4. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực xây dựng.

5. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng dùng thử (ghi rõ ngày tháng năm): dự kiến trong năm 2018 được áp dụng lần đầu tại tỉnh Tuyên Quang.

6. Mô tả bản chất sáng kiến: Sàn bê tông cốt thép không dầm được áp dụng cho các công trình xây dựng trường học, bệnh viện, nhà ở riêng lẻ, chung cư, khách sạn, siêu thị, văn phòng làm việc… móng bè trong trường hợp nền đất yếu theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn Eurocode (công hòa Pháp), đã được áp dụng tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh Nghệ An, Bắc Ninh… tạo ra các ưu điểm sau

Có chiều cao nhỏ hơn hệ dầm sàn truyền thống khi chịu cùng tải trọng; tăng tính thẩm mỹ cho công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho đường ống kỹ thuật dưới sàn; tăng thêm tầng sử dụng do giảm chiều cao hệ dầm sàn (sử dụng với nhà cao tầng)

Trọng lượng nhẹ hơn từ 10-30% so với sàn thông thường do sử dụng hộp nhựa, đồng thời kéo theo giảm tải trọng xuống móng, giảm tải trọng tham gia dao động khi xảy ra động đất, và giảm kích thước móng cũng như công tác đào đắp đất móng công trình; tăng khả năng cách âm, cách nhiệt cho công trình;

Khả năng vượt nhịp tới 20m, tạo không gian thoáng rộng cho công trình; giảm số lượng cột cũng như tiết diện và giảm phần cút, chếch của hệ thống kỹ thuật dưới sàn; dễ thi công và thân thiện với môi trường.

7. Đánh giá lợi ích thu được (hoặc) dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến tác giả: Sàn bê tông cốt thép không dầm tạo ra các lợi ích sau:

Tiết kiệm từ 10-15% tổng chi phí cho công trình do tiết kiệm 10-30% bê tông, thép cốp pha, tiết kiệm chi phí nhân công và tiết kiệm hệ thống điện nước, kỹ thuật; tiết kiệm chi phí vận chuyển

Tăng hiệu quả kinh tế do tăng chiều cao thông thủy, tăng số lượng tầng và giảm chiều cao một tầng

Tiết kiệm chi phí trần thạch cao (trần giả) do bề mặt bê tông phẳng không cần lắp dựng thêm trần giả.

|  | TÁC GIẢ SÁNG KIẾN Nguyễn Văn Thắng |
| --- | --- |